MC 2125, 2205, 2200 output transistor notes

Needed     McIntosh P/N   Transistor Location

2             132-151 (now 132-247) Q227, 228   Original: 2N6248 (driver) use MJ15004

2            132-152 (now 132-246) Q229, 230	    : 1B09(driver) use MJ15003

6            132-164 (now 132-208) Q231, 232, 233, 234, 235, 236 (MJ15003) NPN

6            132-165 (now 132-209) Q237, 238, 239, 240, 241, 242 (MJ15004) PNP

Here is what is important:  each 'bank' of outputs should be matched

(ie Q238/240/242, or Q232/234/236), and both banks in a channel should

be of a complimentary type.

Make sure that all of the 0.15 ohm emitter resistors (R281-R292) are good.  They can fail open when an output transistor fails.  Don't forget that the insulators and heat sink compound (yucky white goo) are very important. Original .15 ohm were inductive replace all with newer non-inductive